МОДЕЛЮВАННЯ НОВОГО ПОДВІЙНОГО НЕЙТРОННОГО ФІЛЬТРУ 
З СЕРЕДНІМИ ЕНЕРГІЯМИ 46 ТА 83 КЕВ
В.А. Лібман, О.О. Грицай

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ

На основі останньої версії бібліотеки оцінених ядерних даних ENDF/B-VIII.1 змодельовано новий інтерференційний нейтронний фільтр з трьома середніми енергіями 46, 69 та 83 кеВ.
До ідеї моделювання потрійного фільтру нас спонукали наступні обставини.:
Робота реактора ВВР‑М останнім часом стала, м'яко кажучи, "епізодичною", тому економія часу вимірів є актуальною.
Маючи потрійний фільтр з'являється можливість в одному вимірі отримати значення повних перерізів відразу для трьох енергій, оскільки для вимірювання повних перерізів взаємодії нейтронів з ядрами ми використовуємо метод пропускання, а вимірювання ведемо водневими лічильниками. Функція відгуку водневого лічильника на квазі-моноенергетичні нейтрони являє собою майже прямокутну поличку, тому від фільтру з трьома квазі-моноенергетичними лініями ми отримаємо три "сходинки" (див. Рис. 1).
	[image: image3.jpg]IHTeHCUBHICTb, ulem’c

7000

Se=4 g/cm2
Se=30 g/cm2

6000

5000

4000 1 ]
3000 ‘ /'(

2000

1000 . 4

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0
EHeprisi HeWTpoHiB, keB




Рис. 1. Спектр нового фільтру та змодельована функція відгуку водневого лічильника.


В нашій лабораторії (ЛНФ ВДЯР ІЯД НАНУ) в діапазоні енергій 10 – 300 кеВ існують фільтри з середніми енергіями 13; 24; 45; 54; 59; 133; 149 та 274 кеВ [1], тобто є достатньо великий проміжок в інтервалі 59 ( 133 кеВ. Цей проміжок частково перекриє фільтр, що пропонується.
Моделювання цього фільтру виконувалося за допомогою програми Filter, версія 8 [2], повні перерізи взаємодії нейтронів з ядрами рахувалися за допомогою програм LINEAR, RECENT, SIGMA1 та MIXER [3] з використанням даних з бібліотеки оцінених ядерних даних ENDF/B‑VIII.1 [4].
Було прораховано 38 варіантів фільтрів. Основні компоненти фільтру: хром‑52, залізо‑54 та сірка. Детальну інформацію про склад остаточного варіанту фільтра представлено в Таблиці 1.

Таблиця 1. Компоненти остаточного варіанту фільтру
	Компонент
	10B
	11B
	54Fe
	52Cr
	S
	Al

	Кількість, г/см2
	4,04
	0,714
	19,63
	142,2
	57,0
	0,81


Очікувані характеристики фільтру представлені в Таблиці 2.
Таблиця 2. Параметри остаточного варіанту фільтру
	Середні енергії, кеВ
	46,04
	69,36
	82,97

	Напівширина лінії, кеВ
	9,54
	10,90
	11,89

	Внесок лінії в загальний потік фільтру, %
	51,1
	5,0
	25,2

	Потік нейтронів лінії, н(с-1см-2
	7,1E+05
	6,8E+04
	3,4E+05


Місце нового фільтру серед наших фільтрів в діапазоні енергій 10 ( 150 кеВ показано на Рис. 2.

	[image: image2.jpg]-1

-2

IHTEeHCUBHICTb PiNbLTPY, HCM €

400

54 keB
24 keB ke -
3801 x112 {59 keB
300
250 Q w
x
200 S
13 keB 148 keB
150
133 keB
100
50 —
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160

EHepria HeWTpoHiB, keB




Рис. 2. Місце нового фільтру серед фільтрів нашої лабораторії


Тобто фільтр вийшов відносно "чистий". Щільність потоку нейтронів по окремих лініях не дуже висока, але достатня для проведення експериментів з визначення повних перерізів взаємодії нейтронів з ядрами різних ізотопів. Експериментальна перевірка параметрів нового фільтру планується під час наступної кампанії роботи реактора ВВР‑М.
1. Neutron Filtered Beam Technique at the Kyiv Research Reactor (KRR) – http://www.stcu.int/documents/reports/distribution/tpf/Nuclear_Energy/TPF/SI_4_06eng1%2028.pdf
2. [image: image1.jpg]uma ‘exuHaumnir Aiima simiHAg

s g s
g 8 &8 g s =g s
& & & &8 8 8§ =
s & 2 & = &8 =2
= & = &5 § § § ®
s
g
E
1]
[
=
)
T
=3
o
=
=
o
S
=
£
o
o
T
w
e s s s g = g o
= & @B = = 8

“Ho-Hma ‘Adiaund aiHodiveH diweud



FILTER​8 – https://ukrndc.kinr.kyiv.ua/filter_ukr.html
3. https://nds.iaea.org/public/endf/prepro/

4. ENDF/B-VIII.1 – https://www-nds.iaea.org/public/download-endf/ENDF-B-VIII.1/
PAGE  
2

